|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care PSY Doucheglijstang, 600 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 2088310xxx

Aanbestedingstekst

Special Care PSY vermindert het risico op suïcide gevaar

zonder Ontkoppelingsfunctie, door de ronde bovenwandandbevestiging is het bevestigen van touwen, koorden en dergelijke niet mogelijk

het onderste bevestigingspunt mag niet hoger zijn dan 850 mm

Douchekophouder met traploze en soepele hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij met zelfinstellende klemkracht

met lange hefboom en multifunctionele zijdelingse haak

conische houder geschikt voor verschillende handdouches

met edelstaal rozet Ø 70 mm voor verborgen bevestiging

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

geschikt gebruik van afdichtingen 2053601 / 2053610

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 60 mm en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Doucheglijstang

Productgroep : 2010

Asmaat a1 : 600 mm

Diameter : 32 mm

Bevestigingspunten : 2 St.

Type montage : Rozetbevestiging

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Materiaal toevoeging : Douchekophouder uit Polyamide

Oppervlak : fijn-mat

Versie : links en rechts

Kleur : Gesatineerd