|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

EST.BZG 21.8/40 Münz 8, munt, Gesatineerd

Artikelnummer: 2287230xxx

Aanbestedingstekst

NORMBAU Objekt-Drückergarnitur Serie EST ... nach DIN EN 1906, Gebrauchsklasse 4 und der DIN 18255, FS-Ausführung mit zusätzlicher Drückerstiftverbindung nach DIN 18273 und DIN EN 179. Drücker und Rosetten- bzw. Schildabdeckungen aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2-AISI 304), Oberfläche fein matt, Drücker mit festdrehbarer Verbindung in wartungsfreien Gleitlagern mit zusätzlicher Stiftverbindung. Rosettengarnitur mit Federvorspannung, mit Stützzapfen Ø 7 mm und verdeckter Verschraubung mit beschichteten Hülsenschrauben M4, Kurzschildgarnituren ohne Federvorspannung, mit Stützzapfen Ø 8 mm, mit Rosetten oder Kurzschildern in PZ, BBT, Blind und Bad-Notöffnung Münz

Standardtürstärke Deutschland: Zimmertüren ZG, WG (Vkt. 8 mm) = 35 - 45 mm Haustüren ZG, WG (Vkt. 10 mm) = 66 - 75 mm Feuerschutzgarnituren ZG, WG (Vkt. 9 mm) = 46 - 55 mm Standardtürstärke Österreich: Zimmertüren ZG, WG (Vkt. 8,5 mm) = 35 - 45 mm Feuerschutzgarnituren ZG, WG (Vkt. 8,5 mm) = 35 - 45 mm

Entspricht DIN EN 1906, Gebrauchsklasse 4

Productbeschrijving

Productcategorie : Badtür-Garnitur

Korte benaming : EST.BZG 21.8/40 Münz 8

Productgroep : 6300

Serie : EST 21

Vierkante spindel : 8 mm

Rosetten- /Schildform : Rundrosette

Gebruiksgebied : Objektbau

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Oppervlak : fijn-mat

Kleur : Gesatineerd