|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Buisplaathouder NT.RPH, 40 x 40 x 105 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 2289040xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

voor de bevestiging van scheidingswandplaten aan de bovenste ring

voor 13 mm plaatdikte, bij gebruik van een afstandhouder 2290880 kan de plaatdikte ook 10 mm bedragen

met gat van Ø 6 mm

geleverd met draadbus M5, schroef M5 x 12 mm en paspen 6 x 10 mm

Productbeschrijving

Productcategorie : Buisplaathouder

Korte benaming : NT.RPH

Productgroep : 6600

Lengte : 40 mm

Breedte : 40 mm

Hoogte : 105 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316)

Oppervlak : fijn-mat

Kleur : Gesatineerd