|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Verso Care Duo Handgreep, met 3 bevestigingspunten, 1000 mm, Rood-Wit

Artikelnummer: 3500105xxx

Aanbestedingstekst

Verso Care Duo vergemakkelijkt de oriëntatie dankzij hoge contrast kleurencombinatie

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1.5mm) voor eenvoudige en veilige installatie

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Handgreep

Product ontwerp : met 3 bevestigingspunten

Productgroep : 3800

Asmaat a1 : 1000 mm

Diameter : 34 mm

Bevestigingspunten : 3 St.

Type montage : eenpuntsbevestiging

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Versie : links en rechts

Kleur : Rood-Wit

Belasting : max. 175 kg