|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Verso Care Duo Steungreep, 135°, links, 350 x 350 mm, Rood-Wit

Artikelnummer: 3500211xxx

Aanbestedingstekst

Verso Care Duo vergemakkelijkt de oriëntatie dankzij hoge contrast kleurencombinatie

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1.5mm) voor eenvoudige en veilige installatie

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

kan achteraf worden uitgerust met Nylon Care Toiletpapierhouder 0449120, optionele met permanente bescherming tegen bacteriën 4449120

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Steungreep

Productgroep : 3800

Asmaat a1 : 350 mm

Asmaat a3 : 350 mm

Diameter : 34 mm

Bevestigingspunten : 3 St.

Hoek : 135 °

Type montage : eenpuntsbevestiging

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Versie : links

Kleur : Rood-Wit

Belasting : max. 175 kg