|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Verso Care Douche steungreep, met verstelbare doucheglijstang houer, rechts, 400 - 1800 mm, Manhattan

Artikelnummer: 3500388xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

Douchekophouder met traploze en soepele hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij met zelfinstellende klemkracht

zijdelings gemonteerde bedieningshendel voor bediening met één hand

conische houder geschikt voor verschillende handdouches

met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1.5mm) voor eenvoudige en veilige installatie

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Douche steungreep

Product ontwerp : met verstelbare doucheglijstang houer

Productgroep : 3800

Asmaat a1 : 400 - 1800 mm

Diameter : 34 mm

Bevestigingspunten : 5 St.

Type montage : eenpuntsbevestiging

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Versie : rechts

Kleur : Manhattan

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 175 kg