|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Verso Care Duo Opklapbare muursteun vario, met grondplaat, L = 850 mm, Rood-Wit

Artikelnummer: 3500450xxx

Aanbestedingstekst

Verso Care Duo vergemakkelijkt de oriëntatie dankzij hoge contrast kleurencombinatie

met instelbare rem

met robuuste en onderhoudsvrije scharnier

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

uimtebesparend door compact ontwerp

eenvoudige montage of demontage door ophanging aan grondplaat vario

verborgen fixatie

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

kan achteraf worden uitgerust met Nylon Care Toiletpapierhouder 0449120, optionele met permanente bescherming tegen bacteriën 4449120

kan achteraf worden uitgerust met Care Zender 0449010

TÜV produktcontrole certificaat

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

kan ook worden gebruikt als douche spatscherm in combinatie met Care douchegordijen voor douche spatscherm 0787013 / 0787014

Productbeschrijving

Productcategorie : Opklapbare muursteun

Productgroep : 3800

Grondplaat : met grondplaat

Lengte L : 850 mm

Diameter : 34 mm

Materiaal : Polyamide

Materiaal toevoeging : grondplaat uit roestvrij staal

Oppervlak : Hoogglans

Versie : links en rechts

Kleur : Rood-Wit

Belasting : max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg