|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care Opklapbare muursteun vario, met grondplaat, met Toiletrolhouder, L = 600 mm, Wit

Artikelnummer: 3500610xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

met instelbare rem

met robuuste en onderhoudsvrije scharnier

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

uimtebesparend door compact ontwerp

geïntegreerde toiletpapierhouder met onderhoudsvrije rem voor toiletrol

eenvoudige montage of demontage door ophanging aan grondplaat vario

verborgen fixatie

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

TÜV produktcontrole certificaat

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Opklapbare muursteun

Product ontwerp : met Toiletrolhouder

Productgroep : 3800

Grondplaat : met grondplaat

Lengte L : 600 mm

Diameter : 34 mm

Materiaal : Polyamide

Materiaal toevoeging : grondplaat uit roestvrij staal

Oppervlak : Hoogglans

Versie : links en rechts

Kleur : Wit

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg