|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care Muursteun vario, met grondplaat, L = 850 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 3501450xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

eenvoudige montage of demontage door ophanging aan grondplaat vario

verborgen fixatie

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

kan achteraf worden uitgerust met Nylon Care Toiletpapierhouder 0449120, optionele met permanente bescherming tegen bacteriën 4449120

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Muursteun

Productgroep : 3800

Grondplaat : met grondplaat

Lengte L : 850 mm

Diameter : 34 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Versie : links en rechts

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 100 kg