|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Opklapbare muursteun, met vloersteun (800 mm), L = 900 mm, Donkergrijs, Antibac

Artikelnummer: 4300434xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

met instelbare rem

met robuuste en onderhoudsvrije scharnier

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

vloersteun met en anti-slip vlak onder aan de poot

met staalversterkt montageplaatje voor driepuntsbevestiging en nylon afdekkap voor verborgen bevestigin

de vloersteun is een support in geval van ontoereikende wandcondities, de resulterende krachten op de muurbeugel kunnen hierdoor worden verminderd

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

kan achteraf worden uitgerust met Nylon Care Toiletpapierhouder 0449120, optionele met permanente bescherming tegen bacteriën 4449120

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Opklapbare muursteun

Product ontwerp : met vloersteun

Productgroep : 0700

Lengte L : 900 mm

Diameter : 34 mm

Montagehoogte : 800 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans met antibacteriële bescherming

Versie : links en rechts

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in Donkergrijs (018) en Wit (019)

Belasting : max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg