|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Opklapbare muursteun, zonder montageplaat, L = 850 mm, Cavere Antraciet-metallic

Artikelnummer: 7447153xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care is een bekroonde serie met een uitstekend ontwerp voor alle toepassingen

ergonomisch door trigonometrische greep

met instelbare rem

met robuuste en onderhoudsvrije scharnier

voor de bevestiging aan de montageplaat van de rugleuning

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

kan achteraf worden uitgerust met Cavere Care Toiletpapierhouder 7449110

TÜV produktcontrole certificaat

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

levering met drie schroeven voor bevestiging aan de rugleuning

Productbeschrijving

Productcategorie : Opklapbare muursteun

Product ontwerp : zonder montageplaat

Productgroep : 7000

Lengte L : 850 mm

Materiaal : aluminium

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Versie : links en rechts

Kleur : Cavere Antraciet-metallic

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren

Belasting : max. 100 kg