|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Muursteun vario, met grondplaat, L = 850 mm, Cavere Zilver-metallic

Artikelnummer: 7467030xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care is een bekroonde serie met een uitstekend ontwerp voor alle toepassingen

ergonomisch door trigonometrische greep

eenvoudige montage of demontage door ophanging aan grondplaat vario

verborgen fixatie

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

kan achteraf worden uitgerust met Cavere Care Toiletpapierhouder 7449110

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Muursteun

Productgroep : 7000

Grondplaat : met grondplaat

Lengte L : 850 mm

Materiaal : aluminium

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Versie : links en rechts

Kleur : Cavere Zilver-metallic

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren

Belasting : max. 100 kg