|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Bevestigingsset, voor montage op de muur en lichte wanden (met wandversteviging), Kleurloos

Artikelnummer: 7470010xxx

Aanbestedingstekst

geschikt voor: Cavere Care: opklapbare muursteun en muursteun vario, grondplaat, met Blind afdekking vario, opklapbaar zitje en Rugleuning voor Opklapbare muursteun Inox Care: opklapbare muursteun en muursteun vario, grondplaat met Blind afdekking vario Nylon Care: opklapbare muursteun en muursteun vario, grondplaat met Blind afdekking vario Verso Care Duo: opklapbare muursteun vario Ascento: Modulaire zit oplossingen

met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

de montage is door een vakman uit te voeren

Productbeschrijving

Productcategorie : Bevestigingsset

Product ontwerp : voor montage op de muur en lichte wanden (met wandversteviging)

Productgroep : 7000

Materiaal & leveringsomvang : 4 verzonken houtschroeven 10 x 90 mm (Torx T 40) uit RVS klasse A2-AISI 30, 4 afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

Wandcondities : Frontale bevestiging met geintergreerde bevestigingsplaat uit meervoudig verlijmd hout als wandversteviging. Op lichte wanden uit gipskarton, spaanplaat, MDF met een rugbekleding van minstens 30 mm dik meerlagig verlijmd hout, die voldoende beveiligd op d

Kleur : Kleurloos