|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Bevestigingsset, voor montage op wanden van volle bouwstoffen, Kleurloos

Artikelnummer: 7470030xxx

Aanbestedingstekst

geschikt voor: Cavere Care: opklapbare muursteun en muursteun vario, grondplaat, met Blind afdekking vario, opklapbaar zitje en Rugleuning voor Opklapbare muursteun Inox Care: opklapbare muursteun en muursteun vario, grondplaat met Blind afdekking vario Nylon Care: opklapbare muursteun en muursteun vario, grondplaat met Blind afdekking vario Verso Care Duo: opklapbare muursteun vario Ascento: Modulaire zit oplossingen

met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

de montage is door een vakman uit te voeren

Productbeschrijving

Productcategorie : Bevestigingsset

Product ontwerp : voor montage op wanden van volle bouwstoffen

Productgroep : 7000

Materiaal & leveringsomvang : 4 pluggen Duopower 12 x 60 mm, 4 verzonken houtschroeven 10 x 90 mm (Torx T 40) uit RVS klasse A2-AISI 304, 4 afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

Wandcondities : Wanden can volle bouwstoffen:beton ≥ B15, volle baksteen ≥ Mz12, kalkzand- volsteen ≥ KS12, natursteen met dichte structuur

Kleur : Kleurloos