|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Bevestigingsset, voor montage op wanden van holle steen (zonder injectiepluggen), Kleurloos

Artikelnummer: 7470050xxx

Aanbestedingstekst

geschikt voor: Cavere Care: opklapbare muursteun en muursteun vario, grondplaat, met Blind afdekking vario, opklapbaar zitje en Rugleuning voor Opklapbare muursteun Inox Care: opklapbare muursteun en muursteun vario, grondplaat met Blind afdekking vario Nylon Care: opklapbare muursteun en muursteun vario, grondplaat met Blind afdekking vario Verso Care Duo: opklapbare muursteun vario Ascento: Modulaire zit oplossingen

met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

de montage is door een vakman uit te voeren

de montagekit is getest volgens de bouwvoorschriften

Productbeschrijving

Productcategorie : Bevestigingsset

Product ontwerp : voor montage op wanden van holle steen (zonder injectiepluggen)

Productgroep : 7000

Materiaal & leveringsomvang : 4 binnenhulzen uit staal Ø 15 x 75 mm / M10, 4 metaal zeefhulzen Ø 20 x 100 mm, 4 verzonken schroeven M10 x 30 mm uit RVS klasse A4-AISI 316, 4 afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

Wandcondities : Wanden uit holle steen: holle betonkorrelsteen HLz≥ 12, holle Kalkzandsteen KSL ≥ 12, holle bloksteen ≥ Hbl4, Hbn4 andere holle stenen beton, licht beton, baksteen ≥ Mz12, kalkzand- volsteen ≥ KS 12, natursteen met dichte structuur puimsteen

Kleur : Kleurloos