|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Douche steungreep, 450 x 450 mm, Cavere Antraciet-metallic

Artikelnummer: 7484044xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care is een bekroonde serie met een uitstekend ontwerp voor alle toepassingen

ergonomisch door trigonometrische greep

Onderhoudsvrije handdouchehouder om aan de horizontale handgreep te hangen voor het optimaliseren van de toegankelijkheid in zittende positie en bij verzorgingshulp

Bevestigingskegel van de handdouchehouder met kunststof inzetstuk, geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 60 mm en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Douche steungreep

Productgroep : 7000

Asmaat a1 : 450 mm

Asmaat a2 : 450 mm

Bevestigingspunten : 4 St.

Type montage : L-steun

Materiaal : aluminium

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Versie : links en rechts

Kleur : Cavere Antraciet-metallic

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren

Belasting : max. 150 kg