|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Douche steungreep, met verstelbare doucheglijstang houer, 900 x 1200 mm, eenpuntsbevestiging, Cavere Carbon zwart

Artikelnummer: 7485091xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care is een bekroonde serie met een uitstekend ontwerp voor alle toepassingen

ergonomisch door trigonometrische greep

Handdouchehouder voor eenhandige bediening, met traploze en soepel lopende hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij met zelfinstellende klemmkracht

Extra onderhoudsvrije handdouchehouder om aan de horizontale handgreep te hangen voor een geoptimaliseerde bereikbaarheid in zittende positie en bij verzorgingshulp

Bevestigingskegel van beide handdouchehouders met kunststofinzet, geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten

met afdichtingselementen voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

eenpunts wandmontage met 3 mm tolerantie (= ± 1.5mm) voor eenvoudige en veilige installatie

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

levering met edelstaal schroeven met zeskantkop Ø 6 x 100 mm volgens DIN 571 en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Douche steungreep

Product ontwerp : met verstelbare doucheglijstang houer

Productgroep : 7000

Asmaat a2 : 900 mm

Asmaat a3 : 1200 mm

Bevestigingspunten : 3 St.

Type montage : eenpuntsbevestiging

Materiaal : aluminium

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Versie : links en rechts

Kleur : Cavere Carbon zwart

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren

Belasting : max. 150 kg