|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Ascento opklapbaar zitje vario, met Armsteunen, 584 x 512 x 297 mm, Ascento Donkergrijs

Artikelnummer: 8750012xxx

Aanbestedingstekst

Ascento Modulaire zitoplossing, uitbreidbaar en combineerbaar

ergonomisch gevormde zitting met afgeronde randen

armleuningen onafhankelijk van elkaar opklapbaar

met instelbare rem

wordt automatisch in de verticale positie gehouden

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : opklapbaar zitje

Product ontwerp : met Armsteunen

Productgroep : 8700

Lengte : 584 mm

Breedte : 512 mm

Hoogte : 297 mm

Brede zitting : 412 mm

Diepte van het zitoppervlak : 422 mm

Materiaal : Polypropyleen

Materiaal toevoeging : aluminium steunbeugel en ophangmodule, grondplaat uit roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Oppervlak : mat

Kleur : Ascento Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : Verkrijgbaar in de Ascento kleuren

Belasting : max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg