|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Ascento Hangzitje, met rugleuning, voor Inox Care en Nylon Care, 412 x 640 x 574 mm, Ascento Donkergrijs

Artikelnummer: 8750021xxx

Aanbestedingstekst

Ascento Modulaire zitoplossing, uitbreidbaar en combineerbaar

voor het ophangen in Inox Care en Nylon Care Steungreepen in hoekvorm

ergonomisch gevormde zitting en rugleuning met afgeronde randen

met instelbare rem

wordt automatisch in de verticale positie gehouden

voor douchesteungreep bovenrand 850 mm, zithoogte komt overeen met 460 mm  (DIN18040 en ÖNORM B1600)

verborgen fixatie

Productbeschrijving

Productcategorie : Hangzitje

Product ontwerp : met rugleuning

Productgroep : 8700

Lengte : 412 mm

Breedte : 640 mm

Hoogte : 574 mm

Brede zitting : 412 mm

Diepte van het zitoppervlak : 422 mm

Geschikt voor : voor Inox Care en Nylon Care

Materiaal : Polypropyleen

Materiaal toevoeging : aluminium steunbeugel en ophangmodule

Oppervlak : mat

Kleur : Ascento Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : Verkrijgbaar in de Ascento kleuren

Belasting : max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg